Planungsphase: Palettieralgorithmus

Ich habe nur den Projektordner angesehen und keine Dateien angelegt.

Das PDF mit den Layerpatterns liegt nicht im Projektordner. In Z:\Code\python\LuisFonsi gibt es nur eine leere Datei adsafa.txt. Deshalb beschreibe ich die Muster unten erst einmal allgemein und kann sie gegen die gängigen Palettiermuster prüfen. Die genaue Umsetzung der Muster aus dem PDF folgt, sobald du es mir gibst.

Die offenen Fragen (Punkt 2) stehen gesammelt am Ende, weil sie sich auf die Varianten in den anderen Abschnitten beziehen.

1. Analyse der Aufgabenstellung

Die Aufgabe lässt sich in eine Kette von Schritten zerlegen. Jeder Schritt hat klar festgelegte Ein- und Ausgaben, und jede Ausgabe kann man als Zwischenergebnis ansehen. Diese Zerlegung ist gleichzeitig das Gerüst für die SPS-Vorlage:

| Stufe | Aufgabe | Ergebnis (Zwischenergebnis) |
| --- | --- | --- |
| S0 | Eingaben prüfen | Fehlercode / OK |
| S1 | Normieren (Einheiten, Kartonlänge ≥ Kartonbreite) | normierte Eingaben |
| S2 | Musterauflösung: Aus Pattern und Maßen wird die Anzahl der Kartons pro Block berechnet | Blockliste |
| S3 | Kartonpositionen im Lagen-System (einfache Doppelschleife) | Kartonliste (roh) |
| S4 | Lage auf die Palette setzen (zentrieren/ausrichten) | Kartonliste im Grundsystem |
| S5 | Ablagereihenfolge festlegen | sortierte Kartonliste |
| S6 | Nachbarschaft und Annäherungsrichtung | Nachbarmaske, Winkel |
| S7 | Saugkopf | Bit 0/1 |
| S8 | Umrechnung auf den gewählten Palettennullpunkt | Endkoordinaten |
| S9 | Ausgabe / Export | Tabelle, DB, Report |

Kernaussagen der Analyse:

- Alles wird zuerst in einem festen Grundsystem gerechnet (Ursprung links unten, X entlang der Palettenlänge). Erst ganz am Ende (S8) wird auf den gewählten Nullpunkt umgerechnet. So bleibt die Logik für alle vier Ecken gleich.

- Die Blockliste ist die wichtigste Schnittstelle. Jedes Pattern lässt sich in wenige rechteckige Blöcke zerlegen, die jeweils gleichmäßig mit Kartons einer Orientierung gefüllt sind. Was nach der Blockliste kommt, ist für alle Patterns gleich und SPS-einfach.

- Die Annäherungsrichtung hängt von der Ablagereihenfolge ab. „Bereits abgelegte Kartons" gibt es nur, wenn die Reihenfolge festgelegt ist. Die Reihenfolge ist deshalb eine eigene Entscheidung und steht nicht in deinen Anforderungen.

- Der Saugkopf ist nach der aktuellen Definition für alle Kartons gleich. Bei einer einzigen Kartongröße ist „Karton größer als Platte" für jeden Karton identisch. Soll der Wert pro Karton unterschiedlich sein können (z. B. abhängig von Nachbarn oder vom Palettenrand), fehlt noch eine Regel. Details in Frage F3.

- Die Bezugssysteme für 0°/90° und die Winkel sind noch nicht festgelegt. Ohne diese Festlegung kann man die Ergebnisse nicht an einen Roboter übergeben.

3. Eingangs- und Ausgangsdaten

Eingaben

| Name | Symbol | Einheit | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartonlänge | $l$ | mm | wird so normiert, dass $l \ge b$ (Frage C4) |
| Kartonbreite | $b$ | mm |  |
| Palettenlänge (X) | $L_P$ | mm | Voreinstellungen z. B. EUR 1200, Industrie 1200 |
| Palettenbreite (Y) | $B_P$ | mm | 800 / 1000 |
| Layerpattern | – | ID | aus der Pattern-Bibliothek |
| Palettennullpunkt | $E$ | 1…4 | Ecke |
| Saugplatte Länge / Breite | $l_G, b_G$ | mm |  |
| Vorschlag: Spaltmaß | $g$ | mm | Standard 0 |
| Vorschlag: erlaubter Überstand | $u$ | mm | Standard 0 |
| Vorschlag: Ausrichtung der Lage | – | Enum | zentriert / an Ecke |
| Vorschlag: Roboterposition / Startecke | – | Enum | für Reihenfolge und Vorzugsrichtung |
| Vorschlag: Vorpositions-Abstand | $s$ | mm | z. B. 20–50 |
| Vorschlag: Toleranz | $\varepsilon$ | mm | z. B. 0,1 |

Ausgaben pro Karton

| Feld | Typ (SCL) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Nr | INT | Ablagereihenfolge |
| Lage | INT | falls mehrere Lagen (Frage D7) |
| X, Y | REAL | Mittelpunkt, bezogen auf den gewählten Nullpunkt |
| Rot | INT | 0 oder 90 |
| Anfahrwinkel | INT | 0, 45, …, 315 |
| dX_Vor, dY_Vor | REAL | optional: Versatz der Vorposition |
| Saugkopf | BOOL | 1 = ausfahren |
| Debug: Block-ID, Nachbarmaske (8 Bit), Warnung | INT/BYTE | zur Kontrolle der SCL-Umsetzung |

Ausgaben pro Lage (Kopfdaten)

Pattern, Anzahl Kartons, Lagenmaß $W_X \times W_Y$, Randabstände, Überstand, Flächennutzung in %, Fehler- bzw. Warnungscode.

4. Mathematisches Modell der Kartonanordnung

4.1 Grundgrößen

Die Orientierung $o \in {0°, 90°}$ legt die Grundfläche des Kartons in X/Y fest:

$$(a_o, c_o) = \begin{cases}(l,\ b) & o = 0°\ (b,\ l) & o = 90°\end{cases}$$

Anzahl der Kartons, die in eine Strecke $D$ passen, mit Spaltmaß $g$ und Toleranz $\varepsilon$:

$$n(D, a) = \left\lfloor \frac{D + g + \varepsilon}{a + g} \right\rfloor$$

Das $\varepsilon$ ist wichtig: Bei $1200 / 400$ darf wegen Rundungsfehlern nicht 2 herauskommen.

4.2 Blockliste (Zwischenformat)

Ein Block $k$ besteht aus der linken unteren Ecke $(x_k, y_k)$, der Orientierung $o_k$ und den Anzahlen $n_{x,k}$, $n_{y,k}$. Der Kartonmittelpunkt für Spalte $i$ und Zeile $j$ ist:

$$x = x_k + i,(a_{o_k}+g) + \tfrac{a_{o_k}}{2}, \qquad y = y_k + j,(c_{o_k}+g) + \tfrac{c_{o_k}}{2}$$

Für die SPS ist das eine Doppelschleife mit einer Multiplikation. Einfacher geht es kaum.

4.3 Musterauflösung (Beispiele, bis das PDF da ist)

- Säulen-/Blockmuster: ein Block. Man rechnet beide Orientierungen und nimmt die mit $\max(n_x \cdot n_y)$.

- Reihenverbund (zwei Blöcke nebeneinander): Block A mit 0° und $n_1$ Spalten, Block B mit 90° füllt den Rest. $$\text{für } n_1 = 0 \ldots \lfloor L_P/l \rfloor:\quad n_2 = n(L_P - n_1 l,\ b),\quad N = n_1, n(B_P, b) + n_2, n(B_P, l)$$ Genommen wird das $n_1$ mit dem größten $N$. Das ist eine beschränkte Suchschleife und damit SPS-tauglich.

- Windmühle (Pinwheel): vier Blöcke mit abwechselnder Orientierung um ein Zentrum, eventuell mit Loch in der Mitte. Die Suche läuft über 2–4 kleine Ganzzahlparameter.

- Verbund über mehrere Lagen: Lage B entsteht aus Lage A durch Drehung um 180° um die Palettenmitte ($x' = L_P - x$, $y' = B_P - y$) oder durch Spiegelung.

4.4 Lage auf die Palette setzen

Lagenmaß $W_X = \max_k(x_k + \text{Blockbreite}_k)$. Versatz bei zentrierter Lage: $e_X = (L_P - W_X)/2$, ebenso für Y. Die Kartons liegen innerhalb eines Blocks und zwischen Blöcken Kante an Kante. Der Restplatz wird auf die Ränder verteilt.

Sonderfall Karton größer als Palette: genau ein Karton, zentriert, und eine Warnung zum Überstand.

4.5 Wie Patterns beschrieben werden (Varianten)

| Variante | Beschreibung | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 Code pro Pattern | Jedes Pattern ist eine Python-Funktion mit Suchschleife | alles möglich, entspricht einem FC pro Pattern in SCL | Erweitern nur mit Programmierung |
| P2 Daten mit Bezügen | YAML/TOML: Blöcke mit Orientierung, Anker („rechts von A", „über B") und Anzahl fest oder max | ohne Code erweiterbar, ein allgemeiner Löser | exotische Muster brauchen trotzdem Code |
| P3 feste Tabelle | Positionen als Vielfache von $l$ und $b$, z. B. $x = 2l + b$ | einfachste SPS-Lösung (reine Tabelle) | passt sich nicht an die Kartongröße an |

Empfehlung: P2 als Standard, P1 als Plugin für Sonderfälle. Die endgültige Entscheidung treffe ich nach der Analyse des PDF.

4.6 Umrechnung auf den Nullpunkt (Frage B1)

Die Ecken im Grundsystem sind E1 = (0,0), E2 = ($L_P$,0), E3 = ($L_P$,$B_P$), E4 = (0,$B_P$). Es gibt drei mögliche Konventionen:

| Konvention | Formel | Folgen |
| --- | --- | --- |
| Spiegeln | $x' = s_x(x - x_E)$, $y' = s_y(y - y_E)$ mit $s = \pm1$ | Koordinaten immer positiv. Bei zwei Ecken entsteht ein linkshändiges System. Winkel werden gespiegelt ($180°-\theta$ bzw. $-\theta$). |
| Drehen | Das System wird um $\varphi \in {0, 90, 180, 270}°$ gedreht | rechtshändig wie ein Roboter-Base-Frame. Winkel: $\theta' = \theta - \varphi$. Bei 90°/270° tauschen sich 0° und 90° bei der Kartondrehung. |
| Verschieben | $x' = x - x_E$ | Achsen bleiben gleich, Koordinaten können negativ werden |

Welche Konvention richtig ist, hängt davon ab, wie das Palettenkoordinatensystem am Roboter eingemessen wird.

5. Annäherungsrichtung

Festlegung

Der Winkel $\theta$ gibt die Richtung an, aus der der Karton kommt. Die Vorposition ist:

$$P_{Vor} = P_{Ziel} + s,(\cos\theta,\ \sin\theta)$$

Von dort fährt der Karton in die Endposition. 0° entspricht +X, positiv gegen den Uhrzeigersinn, von oben gesehen.

Drei mögliche Modelle

|  | Modell | SPS-Aufwand | Genauigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nachbarzonen: 8 Prüfzonen um den Karton, daraus eine Belegungsmaske, dann eine Regel | gering (Rechteck-Überlappung, Bitlogik) | für Rechteckmuster ausreichend |
| B | wie A, aber mit Kontaktlängen gewichtet | mittel | etwas feiner |
| C | echte überstrichene Fläche (Sechseck bei diagonaler Fahrt) und Kollisionsfläche je Richtung | hoch | exakt |

Empfehlung: Modell A

Der Karton im Grundsystem ist das Rechteck $[x_1,x_2]\times[y_1,y_2]$, die Prüftiefe ist $s$.

Schritt 1 – Zonen. Beispiel für die Ostzone: $$Z_0 = [x_2,\ x_2+s] \times [y_1+\varepsilon,\ y_2-\varepsilon]$$ Die Ecke Nordost ist $Z_1 = [x_2, x_2+s]\times[y_2, y_2+s]$. Die übrigen 6 Zonen sind analog.

Schritt 2 – Belegung. $$occ_k = 1 \iff \exists, j \text{ bereits abgelegt}: \text{Überlappung}(R_j, Z_k) > \varepsilon$$ Das ergibt eine 8-Bit-Nachbarmaske.

Schritt 3 – freie Richtungen.

- Gerade Richtungen: $frei_k = \lnot occ_k$

- Diagonale Richtungen: $frei_k = \lnot occ_k \land \lnot occ_{k-1} \land \lnot occ_{k+1}$

Bei diagonaler Fahrt überstreicht der Karton auch Teile der beiden Nachbarseiten. Das ist eine konservative Abschätzung.

Schritt 4 – Wunschrichtung. Der Karton soll von der offenen Seite in die „Ecke" der Nachbarn gleiten: $$\vec v = -\sum_{k:,occ_k=1} \vec u_k$$ Es gewinnt die freie Richtung mit dem größten Skalarprodukt $\vec u_k \cdot \vec v$. Dafür braucht man kein ATAN2, weil die Komponenten nur 0, ±1 oder ±0,707 sind.

- Beispiel: Nachbarn im Westen und Süden. Dann ist $\vec v = (1,1)$ und der Karton kommt aus 45°. Er gleitet diagonal in die Ecke.

Schritt 5 – Gleichstand und Sonderfälle.

- Bei Gleichstand oder $\vec v = 0$ (erster Karton) entscheidet eine feste Vorzugsliste, z. B. „zum Roboter hin" (Frage E5).

- Ist keine Richtung frei, wird die Richtung mit den wenigsten belegten Zonen genommen und eine Warnung ausgegeben.

SPS-Bonus: Weil die Maske nur 8 Bit hat, kann Python eine Nachschlagetabelle mit 256 Einträgen (Maske → Winkel) exportieren. Die SPS muss dann nur die Maske berechnen und in der Tabelle nachschlagen.

6. Saugkopf

Die Platte $l_G \times b_G$ sitzt zentriert auf dem Kartonmittelpunkt (Frage F4). Die Platte hat eine feste Lage zum Karton, weil der Karton beim Greifen immer gleich orientiert ist.

| Regel | Formel | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| R1 (ODER) | $l > l_G + \varepsilon \ \lor\ b > b_G + \varepsilon$ | der Karton ragt irgendwo über die Platte hinaus |
| R2 (UND) | $l > l_G \land b > b_G$ | der Karton ist in beiden Richtungen größer |
| R3 (Fläche) | $l\cdot b > l_G \cdot b_G$ | nur die Flächen werden verglichen |

Vorschlag: R1. Das hängt aber davon ab, was „ausfahren" physikalisch bedeutet (Frage F1).

Zusätzlicher Vorschlag (optional): eine Prüfung pro Karton, ob eine überstehende Platte (Platte größer als Karton) über Nachbarkartons oder den Palettenrand ragt. Das wäre dann eine echte Angabe pro Karton.

7. Vergleich der technischen Umsetzungen

Bewertung: ++ sehr gut, + gut, o mittel, − schlecht

| Kriterium | 1 Excel komplett | 2 Python komplett | 3 Python-Engine + Excel-Oberfläche | 4 Python + SPS-Ausgabe | 5 Vorschlag | 6 HTML/JS-Einzeldatei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartbarkeit | − | ++ | o (zwei Welten) | ++ | ++ | + |
| Verständlich für SPS-Programmierer | + (Formeln sichtbar) / − (VBA) | o | + | + | ++ | o |
| Erweiterbarkeit | − | ++ | + | ++ | ++ | + |
| Visualisierung | o | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
| Testbarkeit | −− | ++ | + | ++ | ++ | + |
| Git-Tauglichkeit | −− (Binärdatei) | ++ | o | ++ | ++ | ++ |
| Weitergabe | ++ | o | − (Python auf jedem PC) | o | + (Report/Export ohne Python lesbar) | ++ |
| Abhängigkeiten | ++ (Makros oft gesperrt) | o | − (xlwings) | o | + (Kern nur Standardbibliothek) | ++ |
| Übertragung nach SCL | o | + | + | + | ++ | + |
| Komplexe Patterns | −− | ++ | + | ++ | ++ | + |

Variante 5 im Detail: Python-Engine mit einem bewusst SCL-nahen Kern, dazu Kommandozeile und Konfigurationsdatei, ein HTML-Report und mehrere Exporte.

- SCL-naher Kern heißt: nur Standardbibliothek, feste maximale Array-Größen, einfache Schleifen, keine Rekursion und kein numpy. Die Bezeichner entsprechen den späteren SCL-Namen.

- Der HTML-Report enthält die Grafik, den Rechenweg mit eingesetzten Zahlen und die Formeln.

- Exporte: JSON, CSV, XLSX, SCL-Datenbaustein und Testvektoren.

- Excel wird nur als Ausgabe verwendet, nicht als Werkzeug.

8. Empfehlung

Variante 5. Begründung:

- Python liefert die Algorithmen, Tests, Visualisierung und Erweiterbarkeit.

- Die SCL-Übertragung wird eingeplant, nicht nachträglich versucht. Die Stufen S0–S9 aus Punkt 1 werden 1:1 zu Funktionen, die später zu FCs werden. Die Blockliste und die Kartonliste werden zu UDTs.

- Testvektoren sind die Brücke zur SPS. Python erzeugt Eingaben, alle Zwischenergebnisse und Endergebnisse als CSV. Der SPS-Programmierer kann damit seine SCL-Umsetzung Stufe für Stufe prüfen.

- Excel bleibt nutzbar, und zwar als Export für alle, die nur lesen oder vergleichen wollen. Die Schwächen von Excel bei Git, Tests und Wartung fallen damit weg.

- Eine Oberfläche kommt später. Zuerst gibt es Kommandozeile, Konfigurationsdatei und HTML-Report. Danach, falls gewünscht, eine Streamlit-Browseroberfläche mit Live-Vorschau oder eine portable .exe.

Exportformate:

| Format | Zweck |
| --- | --- |
| JSON | Hauptformat, verlustfrei, mit allen Metadaten |
| CSV | universell. Trennzeichen ; und Dezimalkomma für deutsches Excel sind einstellbar |
| XLSX | lesbare Tabellen mit Zwischenwerten (openpyxl, optional) |
| SCL-Quelle | TYPE- und DATA_BLOCK-Definitionen zum direkten Import in TIA Portal als externe Quelle |
| HTML-Report | Grafik, Rechenweg und Formeln in einer Datei, per E-Mail weitergebbar |
| SVG/PNG/PDF | Grafik einzeln |
| optional | roboterspezifisches Format (KUKA, ABB, Fanuc …, Frage G3) |

9. Visualisierung

Vorschlag: selbst erzeugtes SVG, eingebettet in den HTML-Report. Das braucht keine zusätzliche Bibliothek, ist scharf und zoombar, und ein Tooltip beim Überfahren zeigt alle Werte eines Kartons. Matplotlib dient nur als Alternative für PNG/PDF.

Grundumfang:

- Palette mit dem Nullpunkt und seinen Achsen

- Kartons, farbig nach Orientierung

- Nummer und Mittelpunkt jedes Kartons

- Pfeil für die Längsrichtung des Kartons

- Pfeil für die Annäherungsrichtung

- Saugplatte als gestrichelter Umriss

Sinnvolle Erweiterungen:

- Schritt-für-Schritt-Ansicht der Ablagereihenfolge mit einem Schieberegler. So sieht man, warum eine bestimmte Richtung gewählt wurde.

- Anzeige der 8 Nachbarzonen und der Maske für einen ausgewählten Karton

- Lage A/B übereinandergelegt (Verbund)

- Überstand und Warnungen rot markiert

- Blockgrenzen aus der Blockliste

- Kopfdaten: Anzahl Kartons, Flächennutzung

- später eine 3D-Stapelansicht

10. Projektstruktur (für Variante 5)

palettierer/

├── README.md                 Einstieg, Schnellstart

├── pyproject.toml            Paket, Abhängigkeiten, Tools

├── .gitignore

├── config/                   Standardparameter, Palettentypen, Saugplatten

├── patterns/                 eine Datei pro Layerpattern (erweiterbar)

├── src/palettierer/

│   ├── model.py              Datentypen (entsprechen den späteren UDTs)

│   ├── validate.py           S0 Eingabeprüfung, Fehlercodes

│   ├── patterns/             S2 Musterauflösung, Loader, Plugins

│   ├── layout.py             S3/S4 Positionen, Ausrichtung

│   ├── sequence.py           S5 Reihenfolge

│   ├── approach.py           S6 Annäherungsrichtung

│   ├── gripper.py            S7 Saugkopf

│   ├── transform.py          S8 Nullpunkt

│   ├── export/               json, csv, xlsx, scl, report

│   ├── viz/                  SVG-Zeichnung

│   └── cli.py                Kommandozeile

├── tests/                    Unit-Tests je Stufe + Referenzdateien (golden files)

├── examples/                 Beispielaufträge + Testvektoren für die SPS

├── docs/

│   ├── mathematik.md         alle Formeln (LaTeX, wird auf GitHub/GitLab dargestellt)

│   ├── sps-leitfaden.md      Datenfluss, UDTs, SCL-Pseudocode, Fehlercodes

│   ├── patterns.md           Beschreibung jedes Patterns mit Skizze

│   └── entscheidungen/       Protokoll der Entscheidungen aus dieser Planung

├── reference/                das PDF und weiteres Referenzmaterial

└── output/                   Exporte (nicht in Git)

Aufbereitung für den SPS-Programmierer (zu Punkt 10 deiner Liste)

- SPS-Leitfaden mit einem Kapitel pro Stufe: Eingaben, Formel, Ausgabe, SCL-Pseudocode, Grenzfälle.

- UDT-Vorschläge (typBlock, typKarton, typLagenErgebnis) und eine Tabelle der Fehlercodes.

- Rechenweg im Report: jede Formel mit den eingesetzten Zahlen des aktuellen Falls.

- Testvektoren als CSV pro Stufe, damit der SCL-Code Stufe für Stufe geprüft werden kann.

- SCL-Export: fertige Ergebnis-DBs und die Nachschlagetabelle für die Annäherungsrichtung.

- Mathematische Hilfe docs/mathematik.md: alle Formeln dieser Planung mit Skizzen. Auf Wunsch zusätzlich als HTML/PDF.

11. Sonderfälle und Fehlerfälle

| # | Fall | Vorgeschlagene Behandlung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Karton größer als Palette (in einer oder beiden Richtungen) | ein Karton, zentriert, Warnung mit Überstand |
| 2 | Karton passt nur in einer Orientierung | Pattern auf diese Orientierung einschränken oder Fehler |
| 3 | Werte ≤ 0 oder unplausibel | Fehlercode |
| 4 | $l < b$ eingegeben | normieren oder Fehler (C4) |
| 5 | Quadratischer Karton | 0°/90° gleichwertig, feste Regel nötig (C3); Windmühle ergibt dann ein Blockmuster |
| 6 | Pattern mit dieser Kartongröße nicht umsetzbar | Fehler oder Rückfall auf Blockmuster (Frage) |
| 7 | Exakte Passung ($L_P = n \cdot l$) | Toleranz $\varepsilon$ in der Abrundung |
| 8 | Zu viele Kartons (Array-Grenze) | Fehlercode, Grenze konfigurierbar |
| 9 | Große Lücken oder instabiles Muster | Warnung (Flächennutzung, Loch in der Mitte) |
| 10 | Gleichstand bei der Mustersuche | feste Reihenfolge der Kriterien |
| 11 | Keine freie Annäherungsrichtung | Richtung mit den wenigsten Kollisionen, Warnung |
| 12 | Saugplatte größer als Karton | Hinweis, optional Prüfung auf Nachbarn und Rand |
| 13 | Nullpunkt mit gedrehtem System | 0° und 90° tauschen, Winkel mitdrehen, Tests für alle 4 Ecken |
| 14 | Drehung um 90° vs. −90° bzw. Grenzen der Roboterachse 6 | klären (C2) |
| 15 | Rundungsfehler REAL vs. DINT | Toleranz überall oder Ganzzahlen in 0,1 mm (B5) |

2. Offene Fragen

Zu jeder Frage steht mein Vorschlag. Ein „ok" genügt, wenn du einverstanden bist. Fett markiert sind die Fragen, ohne die ich nicht weiterkomme.

A – Referenzmaterial

- A1 Bitte lege das PDF ab (z. B. in reference/). Welche Patterns darin sind für dich zwingend nötig?

- A2 Sollen Anwender neue Patterns ohne Programmierung (Datei) anlegen können, oder reicht es, wenn das mit Python-Kenntnissen geht? Vorschlag: beides (P2 + P1).

B – Koordinatensystem

- B1 Wie sollen die Achsen bei den anderen Ecken verlaufen: Spiegeln, Drehen oder Verschieben (Tabelle 4.6)? Wie wird das Palettensystem am Roboter eingemessen?

- B2 Liegt X immer entlang der Palettenlänge? Vorschlag: ja.

- B3 Wo steht der Roboter relativ zur Palette (Seite oder Ecke)?

- B4 Winkelkonvention: 0° = +X, positiv gegen den Uhrzeigersinn, von oben gesehen? Wird der Winkel im Palettensystem ausgegeben? Vorschlag: ja.

- B5 Einheit mm als REAL mit Toleranz, oder Ganzzahlen (DINT in 0,1 mm)? Vorschlag: REAL mit ε.

C – Kartondrehung

- C1 Worauf bezieht sich 0°: Kartonlänge parallel zur Paletten-X-Achse, oder die Orientierung, in der der Karton auf dem Förderband ankommt?

- C2 Nur 0°/90°, oder auch 180°/270° (z. B. „Etikett nach außen", Grenzen der Achse 6)?

- C3 Quadratischer Karton: immer 0°? Vorschlag: ja.

- C4 Eingabe mit $l < b$ automatisch tauschen? Vorschlag: ja, mit Hinweis.

D – Anordnung

- D1 Soll die Lage zentriert oder an einer Ecke bzw. mit festem Randabstand ausgerichtet werden? Vorschlag: zentriert.

- D2 Ist Überstand erlaubt, und wie viel pro Seite? Vorschlag: 0 mm, einstellbar.

- D3 Brauchen wir ein Spaltmaß zwischen den Kartons? Vorschlag: Parameter mit Standardwert 0.

- D4 Kriterium für „möglichst dicht": maximale Anzahl? Was entscheidet bei Gleichstand (z. B. Symmetrie, Verbund)?

- D5 Soll das Tool die Anzahlen innerhalb eines Patterns selbst optimieren? Vorschlag: ja.

- D6 Karton größer als Palette: gilt das schon, wenn eine Seite zu groß ist? Wird dann zentriert?

- D7 Nur eine Lage oder mehrere (Z-Koordinate, Lagenwechsel A/B gedreht oder gespiegelt, Zwischenlagen, maximale Höhe)?

- D8 Nur eine Kartonsorte pro Palette? Vorschlag: ja.

E – Reihenfolge und Annäherung

- E1 Wird die Ablagereihenfolge berechnet (z. B. beginnend an der Ecke, die am weitesten vom Roboter entfernt ist) oder im Pattern vorgegeben? Vorschlag: berechnet, im Pattern überschreibbar.

- E2 Bedeutet der Winkel „der Karton kommt aus dieser Richtung", also die Vorposition liegt in Richtung θ? Vorschlag: ja.

- E3 Soll der Vorpositions-Abstand $s$ (und eine Z-Höhe) mit ausgegeben werden, als dX/dY?

- E4 Einverstanden mit Modell A (Nachbarzonen)?

- E5 Vorzugsrichtung bei Gleichstand: zum Roboter hin, weg von der Palettenmitte oder eine feste Liste?

- E6 Sollen weitere Hindernisse berücksichtigt werden (Umgebung der Palette, Schutzzaun, Reichweite)? Vorschlag: vorerst nein.

F – Saugkopf

- F1 Was bedeutet „ausfahren" physikalisch: zusätzliche Saugfläche bzw. Teleskop, ein Z-Hub oder ein zweiter Vakuumkreis?

- F2 Welche Regel: R1 (ODER), R2 (UND) oder R3 (Fläche)? Gilt „>" oder „≥"?

- F3 Soll der Wert pro Karton unterschiedlich sein können (z. B. einfahren, wenn die Platte Nachbarn oder den Rand stören würde)? Nach der jetzigen Definition ist er für alle Kartons gleich.

- F4 Ist die Plattenmitte gleich der Kartonmitte (Werkzeugpunkt), oder wird versetzt gegriffen?

G – Technik

- G1 Ist Python bestätigt? Welche Version ist erlaubt? Gibt es IT-Einschränkungen (dann eine portable .exe)? Vorschlag: Python 3.11 oder neuer.

- G2 Zuerst Kommandozeile mit Konfigurationsdatei und HTML-Report, später eine Browser-Oberfläche (Streamlit)?

- G3 Welche Exporte brauchst du? Welche SPS (S7-1500 mit TIA-Version, Codesys …)? Welcher Robotertyp?

- G4 Wie viele Kartons pro Lage maximal (Array-Größe)? Vorschlag: 100.

- G5 Soll ich später auch eine SCL-Referenzumsetzung erstellen, oder reichen Pseudocode, Doku und Testvektoren?

- G6 Doku auf Deutsch? Bezeichner im Code auf Englisch oder Deutsch (passend zu euren SPS-Konventionen)?

- G7 Soll ich ein Git-Repository anlegen, und gibt es ein Remote-Repository?

Bitte beantworte die Fragen, am besten zuerst die fett markierten, und lege das PDF ab. Danach analysiere ich die Patterns im Detail und passe das Modell an. Mit der Umsetzung beginne ich erst nach deiner ausdrücklichen Freigabe.

Wenn du das Planungsdokument weitergeben möchtest, kann ich es als teilbare Seite aufbereiten.

A: LuisFonsi\Kave_Layerpattern.pdf liegt im Projektordner A2 beides bitte. B1:spiegeln, B2: ja, B3: das ist ne gantry die kann von überall mach einfach ecke, b4:ja, b5:geht beides ?, c1: es ist die Orientierung, in der der Karton auf dem Förderband ankommt, c2: Nur 0°/90°, C3: ja, C4:ja, mit Hinweis, d1: zentriert, d2: 0 mm standart aber einstellbar, d3: ok, d4:weiß ich nicht, maximale Anzahl, d5: ja, d6: ja dann zentrieren, d7: nur eine Lage, d8:ja, e1: berechnet, im Pattern überschreibbar, e2: ja, e3:ja, e4:ja, e5:pdf?, e6:nein, f1: zusätzliche Saugfläche, f2:weiß ich nicht, f3:soll für jeden Karton unterschiedlich sein, f4: es wird nicht gegriffen es wird abgelegt, aber es wird versetzt abgelegt je nach layerpattern. g1:mein installiertes g2:ja, g3:die beschreibung der formeln jeder wichtigen berechnung, die html anzeige als pdf, 1500, tia v20, g4: pdf dann nochmal fragen, sonst 100 g5: vielleicht erstmal nicht, g6: doku deutsch, bezeichner englisch, g7: ich lege eines an sieh dir erst das pdf an sry hab ich vergessen. überschreibe alle antworten von mir die daraus klar werden und stelle mir deine wenn du noch welche hast.

Show more

Bash List files and check PDF libraries

IN

cd "Z:/Code/python/LuisFonsi" && ls -la && python -c "import pypdf; print(pypdf.__version__)" 2>&1; python -c "import fitz; print(fitz.__doc__)" 2>&1; python --version

OUT

total 216

drwxr-xr-x 1 silence 197121      0 Sep 30 22:25 .

drwxr-xr-x 1 silence 197121      0 Sep 30 22:16 ..

-rw-r--r-- 1 silence 197121 220300 Sep 30 20:39 Kave_Layerpattern.pdf

-rw-r--r-- 1 silence 197121      0 Sep 30 22:16 adsafa.txt

drwxr-xr-x 1 silence 197121      0 Sep 30 22:25 doc

6.18.1

Traceback (most recent call last):

File "<string>", line 1, in <module>

import fitz; print(fitz.__doc__)

^^^^^^^^^^^

ModuleNotFoundError: No module named 'fitz'

Python 3.13.5

Read Z:\Code\python\LuisFonsi\Kave_Layerpattern.pdf

Bash Show doc folder and extract PDF text

IN

cd "Z:/Code/python/LuisFonsi" && ls -la doc && python -c "

import pypdf

r=pypdf.PdfReader('Kave_Layerpattern.pdf')

print(len(r.pages))

for i,p in enumerate(r.pages):

print('--- page',i+1, p.mediabox)

print(p.extract_text())

"

OUT

total 0

drwxr-xr-x 1 silence 197121 0 Sep 30 22:25 .

drwxr-xr-x 1 silence 197121 0 Sep 30 22:25 ..

4

--- page 1 RectangleObject([0, 0, 960, 540])

--- page 2 RectangleObject([0, 0, 960, 540])

--- page 3 RectangleObject([0, 0, 960, 540])

--- page 4 RectangleObject([0, 0, 960, 540])

Das PDF ist gelesen. Ich prüfe noch kurz, welche Python-Pakete bei dir installiert sind, weil das die Abhängigkeiten beeinflusst.

Bash Check installed Python packages and browsers

IN

cd "Z:/Code/python/LuisFonsi" && python -m pip list 2>/dev/null | grep -iE "pytest|openpyxl|matplotlib|streamlit|pyyaml|plotly|numpy|shapely|weasyprint|playwright|reportlab|pypdf" ; ls "/c/Program Files (x86)/Microsoft/Edge/Application/msedge.exe" 2>&1; ls "/c/Program Files/Google/Chrome/Application/chrome.exe" 2>&1

OUT

matplotlib                3.10.5

numpy                     2.2.6

openpyxl                  3.1.5

playwright                1.55.0

plotly                    6.3.0

pypdf                     6.18.1

pytest                    9.1.1

pytest-qt                 4.5.0

PyYAML                    6.0.3

reportlab                 5.0.1

streamlit                 1.62.0

/c/Program Files (x86)/Microsoft/Edge/Application/msedge.exe

/c/Program Files/Google/Chrome/Application/chrome.exe

PDF ausgewertet: Layerpatterns und restliche Fragen

1. Was im PDF steht

„Productos transportables · Palet EU · 18 patrones“ enthält 18 Muster für die EU-Palette 1200 × 800. Die Zeichnungen sind maßstäblich (Seitenverhältnis 1,5). Die lange Palettenseite liegt waagerecht, also in X-Richtung.

Namensschema: SxR heißt S Spalten entlang X (1200) und R Reihen entlang Y (800). „mixto“ bedeutet: Es gibt einen zweiten Block mit gedrehten Kartons, in der Zeichnung dunkel dargestellt.

Die Spalte „Langseite“ gibt an, wie die Kartons in der Zeichnung liegen:

- X = Langseite entlang der Palettenlänge (1200)

- Y = Langseite entlang der Palettenbreite (800)

| ID | Name | Block A (Spalten×Reihen, Langseite) | Block B (gedreht) | Anzahl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EU01 | 1x1 | 1×1, X | – | 1 |
| EU02 | 2x1 | 2×1, Y | – | 2 |
| EU03 | 2x2 | 2×2, X | – | 4 |
| EU04 | 3x2 | 3×2, fast quadratisch, nicht eindeutig | – | 6 |
| EU05 | 4x2 | 4×2, Y | – | 8 |
| EU06 | 1x2 | 1×2, X | – | 2 |
| EU07 | 3x1 | 3×1, Y | – | 3 |
| EU09 | 3x3 | 3×3, X | – | 9 |
| EU11 | 2x3 | 2×3, X | – | 6 |
| EU16 | 5x2 | 5×2, Y | – | 10 |
| EU20 | 4x1 | 4×1, Y | – | 4 |
| EU29 | 5x1 | 5×1, Y | – | 5 |
| EU13 | 1x2+1x1 | 1×2, X | 1×1, Y | 3 |
| EU15 | 2x3+1x1 | 2×3, X | 1×1, Y | 7 |
| EU26 | 2x2+1x1 | 2×2, X | 1×1, Y | 5 |
| EU28 | 2x4+1x1 | 2×4, X | 1×1, Y | 9 |
| EU36 | 1x3+2x1 | 1×3, X | 2×1, Y | 5 |
| EU96 | 1x4+2x1 | 1×4, X | 2×1, Y | 6 |

Wichtigstes Ergebnis: Alle 18 Muster lassen sich mit einem einzigen Modell beschreiben. Es gibt einen Block A und optional einen Block B. Block B ist um 90° gedreht, liegt rechts von A und ist oben bündig mit A. Für die PDF-Muster braucht man also keinen Sondercode.

Zwei Beobachtungen zu den SKU-Maßen im PDF:

- Die Grundfläche besteht nicht immer aus Ancho × Largo. Beim SKU von EU28 (50 × 30 × 20) passt das Muster nur mit der Grundfläche 50 × 20. Dann gilt 2·50 + 20 = 120 und 4·20 = 80. Der Karton liegt also auf der Seite. Die Maße aus dem PDF sind deshalb nur eingeschränkt als Testdaten brauchbar.

- Es gibt echten Überstand. Beim SKU von EU96 (64 × 20,5) ergeben 4 Reihen 82 cm auf 80 cm Palettenbreite, also 2 cm Überstand. Das ist wichtig für Frage 4.

2. Mathematisches Modell für die PDF-Muster

Bezeichnungen:

- $l$ = Langseite des Kartons, $k$ = Kurzseite

- $g$ = Spaltmaß zwischen den Kartons

- $n_x, n_y$ = Spalten und Reihen eines Blocks

Grundfläche eines Kartons in Block A:

- $(a_A, c_A) = (l, k)$, wenn die Langseite in X liegt

- $(a_A, c_A) = (k, l)$, wenn die Langseite in Y liegt

Block B ist gedreht: $(a_B, c_B) = (c_A, a_A)$.

Ausdehnung eines Blocks: $D(n, a) = n,a + (n-1),g$

Lagenmaß:

$$W_X = D(n_{xA}, a_A) + g + D(n_{xB}, a_B), \qquad W_Y = \max\big(D(n_{yA}, c_A),\ D(n_{yB}, c_B)\big)$$

Zentrieren und Ecken der Blöcke (oben bündig):

$$e_X = \tfrac{L_P - W_X}{2},\quad e_Y = \tfrac{B_P - W_Y}{2}$$

$$x_A = e_X,\quad y_A = e_Y + W_Y - D(n_{yA}, c_A)$$

$$x_B = e_X + D(n_{xA}, a_A) + g,\quad y_B = e_Y + W_Y - D(n_{yB}, c_B)$$

Kartonmittelpunkte mit der Doppelschleife aus dem ersten Plan:

$$x = x_k + i,(a+g) + \tfrac a2, \qquad y = y_k + j,(c+g) + \tfrac c2$$

Überstand pro Seite: $\ddot u_X = \max(0, -e_X)$, $\ddot u_Y = \max(0, -e_Y)$.

Spiegeln auf den gewählten Nullpunkt (Antwort B1):

- Koordinaten: $x' = s_x(x - x_E)$, $y' = s_y(y - y_E)$ mit $s = \pm 1$.

- Die Kartondrehung 0°/90° bleibt bei allen vier Ecken gleich.

- Der Anfahrwinkel ändert sich:

| Nullpunkt | Winkel |
| --- | --- |
| E2 | $\theta' = 180° - \theta$ |
| E4 | $\theta' = 360° - \theta$ |
| E3 | $\theta' = \theta + 180°$ (jeweils mod 360) |

- Die Vorposition dX/dY wird mit $s_x$ bzw. $s_y$ multipliziert.

Pattern-Dateien: Ich schlage TOML vor. Python 3.13 liest TOML ohne Zusatzpaket, und Kommentare sind erlaubt. Eine Datei pro Muster sähe etwa so aus:

id = "EU36"          # SPS: PatternNo = 36

name = "1x3+2x1 (mixto)"

block_a = { cols = 1, rows = 3, long_side = "x" }

block_b = { cols = 2, rows = 1 }   # immer 90° zu A, rechts, oben bündig

Muster, die nicht in dieses Schema passen, kommen später als Python-Plugin dazu (Antwort A2: beides).

3. Welche deiner Antworten das PDF ersetzt oder genauer macht

| Nr. | Bisher | Neu |
| --- | --- | --- |
| D4/D5 | maximale Anzahl, Anzahl optimieren | Die Anzahl steht im Musternamen fest. Optimiert wird nichts. „Maximale Anzahl“ braucht man nur noch für den optionalen Musterassistenten (Frage 5). |
| G4 | 100 | Das PDF hat höchstens 10 Kartons (EU16). Ich bleibe bei 100 als Array-Grenze. Das kostet im DB nur wenige KB. |
| C4 | normieren mit Hinweis | Die Eingaben werden nicht getauscht. Weil 0° auf die Lage auf dem Förderband bezogen ist, heißen die Eingaben „Maß in Förderrichtung“ und „Maß quer dazu“. Lang- und Kurzseite bestimmt das Programm intern. Ein Hinweis erscheint nur, wenn der Karton mit der Kurzseite voran ankommt. |
| B5 | „geht beides?“ | Ja. Ich nehme LREAL in mm. Auf der S7-1500 ist LREAL 64-bittig wie ein Python-float, dadurch rechnen SPS und Python praktisch gleich. |
| B3/E1 | Ecke, berechnet | Start der Ablage an der Nullpunkt-Ecke, danach zeilenweise weg von ihr. Die Startecke bleibt einstellbar. |
| E5 | „pdf?“ | Dazu steht nichts im PDF. Vorschlag: Bei Gleichstand kommt der Karton von außen, also aus der Richtung „Palettenmitte → Karton“. Danach gilt eine feste Prioritätenliste. |
| D1 | zentriert | Die Zeichnungen der gemischten Muster sind links bündig. Ich werte das als reine Zeichnung und bleibe bei zentriert. |
| G1 | installiertes Python | Python 3.13.5. pytest, openpyxl, streamlit und matplotlib sind vorhanden. Der Rechenkern kommt ohne Zusatzpakete aus. |
| G3 | HTML als PDF | Das PDF entsteht aus dem HTML-Report über das installierte Microsoft Edge im Hintergrund. Dafür braucht es kein zusätzliches Python-Paket. Die Formelbeschreibung wird ebenfalls als HTML/PDF erzeugt. Dazu kommen SCL-Quelle (UDT + DB) für TIA V20 / S7-1500, JSON und CSV. |
| Doku-Ordner | docs/ | Du hast bereits doc/ angelegt. Den verwende ich. |
| Palette | frei | Voreinstellung EU 1200 × 800. Das Maß bleibt frei eingebbar. |

4. Noch offene Fragen

1. Zuordnung der Zeichnung zur Palette.

- Ich lege fest: Man schaut von oben auf die Zeichnung, E1 ist unten links, E2 unten rechts, E3 oben rechts, E4 oben links. Welche dieser Ecken ist bei euch physisch welche, z. B. von der Bedienseite aus gesehen?

- Soll das Muster physisch fest liegen, sodass sich beim Wechsel des Nullpunkts nur die Zahlen ändern? Das ist mein Vorschlag.

- Die Alternative: Das Muster wird mit dem Nullpunkt mitgespiegelt, wie bei einer linken und einer rechten Station. Dann wären die Zahlen immer gleich.

2. Förderband. Liegt bei Drehung 0° die Förderrichtung parallel zur Palettenlänge (X, 1200) oder zur Palettenbreite (Y)?

3. Orientierung bei einfachen Rastern, wenn beide Lagen passen. Beispiel EU04 mit einem Karton 400 × 300: Das ergibt entweder 1200 × 600 oder 900 × 800.

- Vorschlag: Die Orientierung aus der Zeichnung gilt fest. Bei EU04 wird „automatisch“ gewählt: erst die Lage mit weniger Überstand, bei Gleichstand die mit der Langseite in X.

- Zusätzlich gibt es einen Eingang für eine manuelle Übersteuerung.

4. Muster passt nicht. Soll bei Überstand über dem erlaubten Maß ein Fehler kommen (keine Ausgabe) oder nur eine Warnung (trotzdem rechnen)?

- Vorschlag: Es wird immer gerechnet. Dazu gibt es ein Warnbit und die Überstandswerte.

- Ein Fehler kommt erst ab einer zweiten Grenze „max. Überstand“.

5. Musterassistent. Soll das Tool zu einem Karton zusätzlich vorschlagen, welches PDF-Muster die meisten Kartons ohne Überstand unterbringt? Das wäre nur eine Hilfe in Python und ist für die SPS nicht nötig.

6. Saugkopf. Hier bin ich noch nicht sicher genug.

- a) Geometrie: Wie groß ist die Grundplatte ($l_G \times b_G$)? In welche Richtung und um wie viel fährt die zusätzliche Saugfläche aus?

- b) „Versetzt abgelegt je nach Layerpattern“: Was ist gemeint?

  - Variante 1: Die Platte sitzt immer mittig auf dem Karton. „Versetzt“ meint nur die Vorposition, also die Anfahrrichtung. Die ist bereits eingeplant.

  - Variante 2: Die Platte sitzt je nach Position verschoben auf dem Karton, z. B. bündig an der Kante zu den Nachbarn, damit sie nicht über bereits abgelegte Kartons ragt. Dann bräuchte die SPS diesen Versatz auch schon beim Aufnehmen vom Band. Der Roboter führe dann die Plattenmitte an und nicht die Kartonmitte.

- c) Warum pro Karton unterschiedlich? Bei nur einer Kartongröße ist „Karton größer als Platte“ für alle Kartons gleich. Unterschiede entstehen erst durch die Nachbarn. Mein Vorschlag:

  - nötig = Der Karton ragt irgendwo über die Grundplatte hinaus.

  - erlaubt = Die ausgefahrene Fläche überdeckt keinen bereits abgelegten Karton.

  - Ausgabe 1 bei „nötig UND erlaubt“. Ist sie nötig, aber nicht erlaubt, gibt es eine Warnung. Stimmt diese Logik so?

Ohne Einwand übernehme ich außerdem:

- Vorposition mit dX/dY aus der Anfahrrichtung, dazu ein fester Z-Versatz als Parameter

- Musternummer für die SPS als INT aus der ID (EU36 → 36)

- Block B bleibt oben bündig, pro Muster auf „mittig“ oder „unten“ umstellbar

- Das PDF kommt bei der Umsetzung nach reference/

- Die leere Datei adsafa.txt lasse ich unverändert

Wenn diese Punkte geklärt sind, fasse ich die fertige Planung als Freigabestand zusammen. Mit der Umsetzung beginne ich erst nach deiner Freigabe.

das muster ist physikalisch fest, parallel zu x, erst die lage mit weniger überstand, dann die dich ich weniger drehen muss schön wären beide sehen zu können, wenn das msuter nicht passt trotzdem rechnen und warnen, 5. ja, 6a) die platte ist 40x60 cm und kann auf 140x60 ausgefahren werden. 6b: variante 1, 6c: ja logik stimmt. von der reihenfolge her soll das ablegen mit den Paketen begonnen werden die am dichtesten stehen, also auf der gegenüberliegenden seite des einzelnen kartons zb, es kann dann das Lagenbild gedreht werden wenn nötig.

Show more

Planung, aktualisierter Stand

Deine Antworten habe ich eingearbeitet. Unten steht die Planung mit allen Festlegungen als Entwurf für die Freigabe. Offen sind nur noch vier Punkte zum Saugkopf und zur Drehung des Lagenbilds, gesammelt am Ende.

1. Neue Festlegungen aus deinen Antworten

Orientierung der Kartons

Für jedes Muster rechnet das Tool beide Varianten:

- V_X: Block A mit der Langseite in X

- V_Y: Block A mit der Langseite in Y

Gewählt wird nach dieser Reihenfolge:

- Weniger Überstand: $\ddot U = \max(0, W_X - L_P) + \max(0, W_Y - B_P)$

- Weniger gedrehte Kartons: Ein Karton hat Rot = 0°, wenn seine Förderrichtung parallel zu X liegt, sonst 90°. Ein quadratischer Karton hat immer 0°.

- Bei weiterem Gleichstand gilt die Orientierung aus der PDF-Zeichnung.

Zusätzlich gibt es einen Eingang, mit dem man die Wahl von Hand auf V_X oder V_Y festlegen kann.

Die Visualisierung zeigt beide Varianten nebeneinander. Zu jeder Variante stehen Überstand und Anzahl der Drehungen dabei, die gewählte Variante ist markiert.

Überstand

Es wird immer gerechnet. Ist der Überstand größer als der eingestellte Grenzwert (Standard 0 mm), wird ein Warnbit gesetzt und der Überstand ausgegeben. Es gibt keinen Fehlerabbruch.

Ablagereihenfolge: dichter Teil zuerst

- Block A (der dichte Block) kommt zuerst, Block B zuletzt. Bei Muster-Plugins werden die Blöcke nach Kartonanzahl absteigend sortiert.

- Startecke:

  - In X: auf der Seite gegenüber Block B, bei den PDF-Mustern also links.

  - In Y: auf der Seite gegenüber der Lücke. Da Block B oben bündig liegt, ist die Lücke unten und der Start oben.

  - Gibt es keinen Block B oder keine Lücke, beginnt die Ablage an der Nullpunkt-Ecke.

- Füllen spaltenweise auf Block B zu. Innerhalb einer Spalte geht es von der Startecke weg. Im Pattern kann man diese Reihenfolge überschreiben.

Beispiel EU15: Die 6 Kartons aus A werden Spalte für Spalte von oben links abgelegt, zuletzt der einzelne gedrehte Karton.

Saugkopf

Die Grundplatte misst 600 × 400 mm, ausgefahren 1400 × 600 mm. Die Platte sitzt immer mittig auf dem Karton (Variante 1). Sie dreht sich mit dem Karton und ist deshalb fest auf das Koordinatensystem des Förderbands bezogen.

Für jeden Karton $i$ gilt:

$$\text{nötig}_i = (a_F > p_F + \varepsilon) \lor (b_F > p_Q + \varepsilon)$$

$$\text{erlaubt}i = \neg,\exists, j \text{ bereits abgelegt}: \text{Überlappung}(P{aus,i},\ R_j) > \varepsilon$$

$$\text{Ausfahren}_i = \text{nötig}_i \land \text{erlaubt}_i \qquad \text{Warnung, wenn nötig} \land \neg\text{erlaubt}$$

Dabei ist:

- $a_F$, $b_F$: Kartonmaß in und quer zur Förderrichtung

- $p_F$, $p_Q$: Maße der Grundplatte in und quer zur Förderrichtung

- $P_{aus,i}$: Fläche der ausgefahrenen Platte über Karton $i$

- $R_j$: Grundfläche eines bereits abgelegten Kartons $j$

Zusätzlich wird gewarnt, wenn schon die Grundplatte einen Nachbarn überdeckt. Das passiert bei Kartons, die kleiner als 600 × 400 sind.

Folge dieser Logik: Die ausgefahrene Platte ist 1400 mm lang und damit länger als die Palette. Ausfahren ist deshalb praktisch nur möglich, wenn in Ausfahrrichtung noch kein Karton liegt, also meist nur beim ersten Karton einer Reihe. Die Reihenfolge bestimmt dadurch direkt, ob ausgefahren werden darf.

Übrige Festlegungen

- Das Muster ist physikalisch fest. Beim Wechsel des Nullpunkts ändern sich nur die Zahlen, wie bei der Spiegelung aus Punkt 2 der letzten Nachricht.

- Die Förderrichtung ist bei 0° parallel zu X.

- Bezeichnung der Ecken: Man schaut von oben auf die Zeichnung, E1 ist unten links, dann geht es gegen den Uhrzeigersinn weiter. Welche Ecke physisch welche ist, wird bei der Inbetriebnahme festgelegt und dokumentiert.

- Der Musterassistent kommt dazu: Er schlägt zu einem Karton die PDF-Muster vor, sortiert nach Anzahl und Überstand.

2. Eingänge (Bezeichner englisch)

| Bezeichner | Bedeutung | Standard |
| --- | --- | --- |
| PalletLength / PalletWidth | Palette X / Y | 1200 / 800 |
| BoxLengthConv / BoxWidthConv | Karton in Förderrichtung / quer dazu | – |
| PatternNo | Muster (EU36 → 36) | – |
| OriginCorner | Nullpunkt 1…4 | 1 |
| OrientationMode | 0 = automatisch, 1 = V_X, 2 = V_Y | 0 |
| Gap | Spaltmaß zwischen Kartons | 0 |
| MaxOverhang | Grenze für die Überstandswarnung | 0 |
| PlateConv / PlateCross | Grundplatte in / quer zur Förderrichtung | offen, Frage 1 |
| PlateExtConv / PlateExtCross | ausgefahrene Platte | offen, Frage 1 |
| ApproachDist / ApproachHeight | Versatz der Vorposition in XY / Z | 30 / 20 |
| Tolerance | ε | 0,1 |
| MirrorX / MirrorY | Lagenbild spiegeln (beide = 180° drehen) | offen, Frage 3 |

Alle Maße in mm als LREAL.

3. Ausgänge

Pro Karton:

- No (Ablagereihenfolge)

- X, Y (Mittelpunkt)

- Rot (0/90)

- ApproachAngle (0…315)

- PreDX, PreDY, PreDZ (Vorposition)

- ExtendPlate (BOOL)

- NeighborMask (BYTE)

- BlockId

- Warnings (WORD, Bitfeld)

Pro Lage:

- gewählte Variante

- Anzahl Kartons und Anzahl gedrehter Kartons

- Lagenmaß

- Überstand X/Y

- Flächennutzung

- Sammelwarnung

Warnbits:

- Überstand

- Karton größer als die Palette

- keine freie Anfahrrichtung

- Ausfahren nötig, aber blockiert

- Grundplatte überdeckt Nachbarn

- Karton kommt mit der Kurzseite voran (nur Hinweis)

4. Umsetzung

- Rechenkern: Python 3.13, nur Standardbibliothek, SCL-naher Stil. Muster liegen als TOML-Dateien vor, Sondermuster als Python-Plugin.

- Bedienung: zuerst über die Kommandozeile mit Konfigurationsdatei, später über eine Streamlit-Oberfläche.

- Exporte:

  - JSON (vollständig)

  - CSV

  - SCL-Quelle (UDT + DB) für TIA V20 / S7-1500

  - Testvektoren für die SPS mit allen Zwischenstufen

  - Nachschlagetabelle für die Anfahrrichtung (256 Einträge)

- Report: HTML mit SVG-Grafik, Variantenvergleich, Schritt-für-Schritt-Ansicht der Ablage und dem Rechenweg mit eingesetzten Zahlen. Daraus wird per Edge im Hintergrund ein PDF erzeugt.

- Doku (deutsch, in doc/):

  - Formelsammlung für jede wichtige Berechnung, als Markdown und als PDF

  - SPS-Leitfaden mit UDTs, Pseudocode und Fehler-/Warnbits

  - Musterbeschreibungen

- Tests: pytest mit Tests pro Stufe, Referenzdateien für alle 18 Muster und allen vier Nullpunkt-Ecken.

- Ordner: src/palletizer/, patterns/, tests/, examples/, doc/, reference/ (dorthin kommt das PDF), config/, output/ (nicht in Git).

Umsetzung in Etappen, jede für sich testbar:

| Etappe | Inhalt |
| --- | --- |
| M1 | Rechenkern, Muster, Orientierung, Nullpunkt-Umrechnung |
| M2 | Reihenfolge, Anfahrrichtung, Saugkopf, Warnungen |
| M3 | Exporte und SCL-Testvektoren |
| M4 | Report und Visualisierung inkl. PDF |
| M5 | Formelsammlung und SPS-Leitfaden |
| M6 | Musterassistent und Streamlit-Oberfläche |

5. Letzte offene Fragen

1. Lage der Saugplatte zum Karton.

- Liegt die 60-cm-Seite der Grundplatte in Förderrichtung oder quer dazu?

- Die Platte fährt von 40 auf 140 cm aus. Geht das symmetrisch, also 50 cm nach jeder Seite, oder einseitig? Wenn einseitig: zu welcher Seite?

2. Wann ist Ausfahren „nötig“? Das Ausfahren verlängert die Platte nur in einer Achse. Soll „nötig“ trotzdem auch gelten, wenn der Karton nur in der anderen Achse über die 60 cm hinausragt? Die bestätigte Regel „ragt irgendwo über“ würde das mit Ja beantworten. Soll ich es so lassen?

3. Lagenbild drehen.

- Mein Vorschlag: Das Muster bleibt wie gezeichnet, und die Startecke folgt automatisch dem dichten Teil. Weil das Portal überall hinkommt, muss nichts gedreht werden.

- Spiegeln in X/Y bzw. 180° drehen gibt es als Eingang, den man von Hand setzt. Der Variantenvergleich zeigt alle vier Lagenbilder.

- Oder soll das Tool selbst drehen? Wenn ja: In welcher Situation ist das „nötig“?

4. Gilt die Orientierungsregel für alle Muster? Soll „weniger Überstand, dann weniger drehen“ auch bei den gemischten Mustern gelten? Dann kann Block A dort auch mit der Langseite in Y liegen, anders als gezeichnet. Mein Vorschlag ist ja; die Zeichnung entscheidet dann nur noch bei Gleichstand.

Wenn du diese vier Punkte beantwortet hast und der Stand für dich passt, reicht ein „freigegeben“. Dann beginne ich mit Etappe M1.

Aufruf:

$env:PYTHONPATH="src"; python -m palletizer calc --pattern EU36 --box 680x260 --html output/eu36.html --pdf output/eu36.pdf

Inhalt des Reports:

- Lagenbild: Palette mit den Ecken E1–E4 und dem Nullpunkt samt Achsen X/Y. Die Kartons sind nach Drehung eingefärbt, blau für 0° und orange für 90°. Jeder Karton zeigt Nummer, Mittelpunkt, Förderachse und einen Pfeil für die Anfahrrichtung. Kartons mit Überstand sind rot umrandet.

- Schritt für Schritt: Mit Schieberegler, den Pfeiltasten oder einem Klick auf einen Karton geht man die Ablage Karton für Karton durch.

  - Der gewählte Karton wird mit seinen belegten Prüfzonen, der Vorposition, der Grundplatte und gegebenenfalls der ausgefahrenen Platte eingezeichnet. Die ausgefahrene Platte ist grün, wenn sie erlaubt ist, und rot, wenn sie blockiert ist.

  - Daneben stehen alle Zahlen zu diesem Karton.

- Ausgabe an die SPS: eine Tabelle mit allen Werten pro Karton.

- Variantenvergleich: beide Orientierungen nebeneinander, die gewählte ist markiert.

- Ablage als Bildfolge: kleine Bilder aller Ablageschritte, auch für den Druck.

- Rechenweg: alle Stufen S0–S8 mit den eingesetzten Zahlen des Auftrags, zum Beispiel $x' = -1·(340.0 − 1200) = 860.0$.

- PDF: A4 quer, gedruckt über das installierte Edge. Es braucht kein zusätzliches Python-Paket.

Vier Beispiele liegen fertig in output/: EU36, EU15, EU02 (mit ausgefahrener und danach blockierter Platte) und EU96 (mit Überstand). Das Lagenbild habe ich per Screenshot in Bildschirm- und Druckansicht kontrolliert. Die fertige PDF-Datei selbst konnte ich mir nicht als Bild ansehen, weil hier kein PDF-Renderer installiert ist. Schau bitte einmal in eines der PDFs, ob die Seitenumbrüche passen.

Die Warnung „Saugplatte überdeckt abgelegten Karton“ erscheint weiterhin bei fast jedem Karton, wie schon nach M2 beschrieben. Ob sie Warnung bleibt oder nur ein Hinweis wird, entscheidest du.